Example:

Trace the following program to Add two numbers

| Hex Address | Instruction | Hex Content of Memory |
| --- | --- | --- |
| 100 | LOAD 104 |  |
| 101 | ADD 105 |  |
| 102 | STORE 106 |  |
| 103 | Halt 0000 |  |
| 104 | 0C23 0000 |  |
| 105 | 9FD8 0000 |  |
| 106 | 0000 0000 |  |

- LOAD 104

| Step | RTN |  |  | PC | IR | MAR | MBR | AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initial Values |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fetch | MAR |  | PC |  |  |  |  |  |
|  | IR |  | M[MAR] |  |  |  |  |  |
|  | PC |  | PC+1 |  |  |  |  |  |
| Decode | MAR |  | IR[11-0] |  |  |  |  |  |
|  | Decode IR [15-12] |  |  |  |  |  |  |  |
| Get Operand | MBR |  | M[MAR] |  |  |  |  |  |
| Execute | AC |  | MBR |  |  |  |  |  |

- Add 105

| Step | RTN |  |  | PC | IR | MAR | MBR | AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initial Values |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fetch | MAR |  | PC |  |  |  |  |  |
|  | IR |  | M[MAR] |  |  |  |  |  |
|  | PC |  | PC+1 |  |  |  |  |  |
| Decode | MAR |  | IR[11-0] |  |  |  |  |  |
|  | Decode IR [15-12] |  |  |  |  |  |  |  |
| Get Operand | MBR |  | M[MAR] |  |  |  |  |  |
| Execute | AC |  | AC + MBR |  |  |  |  |  |

- Store 106

| Step | RTN |  |  | PC | IR | MAR | MBR | AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Initial Values |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fetch | MAR |  | PC |  |  |  |  |  |
|  | IR |  | M[MAR] |  |  |  |  |  |
|  | PC |  | PC+1 |  |  |  |  |  |
| Decode | MAR |  | IR[11-0] |  |  |  |  |  |
|  | Decode IR [15-12] |  |  |  |  |  |  |  |
| Get Operand |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execute | MBR |  | AC |  |  |  |  |  |
|  | M[MAR] |  | MBR |  |  |  |  |  |